项目采购要求

一、采购内容（技术参数、数量及要求等）：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 身份验证终端设备 | 1、设备硬件：电池容量6500毫安；处理器4核，2g内存；8英寸IPS硬屏，800x1280。 2、设备接口：内置1个USB接口、1个mini-USB接口、1个RJ45网口、1个TF扩充卡槽，1个3.5mm耳机插口，1个Micro HDMI接口。 3、一体化设计：由居民身份证ID模块、指纹模块、拍照模块，一体化封装、无需外接任何设备即可独立完成验证工作。 4、操作标识：身份证读取区和指纹采集区均采用正面前置设计，身份证读卡区有显著图文标识。 5、工作模式：支持考生和验证数据通过介质和网络（有线和WIFI）导入、导出和实时上传；支持脱机工作方式即不接PC、不接电源。 6、指纹模块传感器类型：半导体电容式传感器，符合GA/T-1011-2012标准，支持活体识别，支持360度采集。能有效杜绝指纹膜作弊替考行为。 7、双摄像头：前、后置500万像素摄像头，可切换，便于多种情景下由监考老师拍照或考生自拍。 8、可在验证终端上进行实时人脸比对，通过现场考生人像与其报名采集照片或身份证芯片内照片进行人脸比对。 9、多种调取考生信息方式：刷身份证、输入身份证号、准考证号或者点击考生座次图等方式快速的读取到考生个人信息（包括准考证号、身份证号、姓名、考生身份证照片、报名照片等）。 10、内置数据存储容量：指定的身份信息数据存储格式，可存储大于10000枚指纹信息，可存储大于10000条考生数据（考生基本信息、报名照片、身份证照片等），可存储大于100000条验证记录。 | 台 | 120 | 制造业 |

注：

1、所投产品要能够与现有身份验证系统及上级考务平台数据互联互通、无缝对接，实现结合视频监考客户端一体化、满足考务要求的综合比对及主考审核功能，提供厂家的技术承诺书。

2、以上详细指标要求，若有涉及品牌型号作为参考值，供应商所投产品可以相当于或优于该产品。

3、本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

4、供应商提供产品必须为全新、未使用。

5、产品必须完全符合行业标准和合同规定的规格性能要求，不得违反国家质量监督检验部门有关强制性标准。

6、本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。